Описание программы ”Otkos”

(версия 1.0, г.Новосибирск, июль 1999 г.)

1. Терминология.

Бровка – полилиния, обозначающая верхнюю границу откоса.

Подошва – полилиния, обозначающая нижнюю границу откоса.

Штрих – отрезки, обозначающие направление склона откоса "вниз".

2. Назначение программы.

Программа предназначена для построения штрихов для обозначения откосов насыпей, оврагов, ям, шахт т.п. на топографических планах масштабов от 1:500 до 1:5000. Программа учитывает масштаб плана, для которого порождаются штрихи. При печати плана на бумаге в соответствующем масштабе размеры условных обозначений будут соответствовать стандартам. Имеется возможность построения нескольких вариантов обозначений топографических объектов, а именно, 84а, 84б, 85a, 85б, 86, 87 таблиц 18 и 19 (стр. 20-21) из книги:

Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР. Москва, “Недра”, 1989.

3. Общее описание программы.

Предполагается, что имеются таблицы в формате MapInfo, на которых изображены детали топографического плана, в том числе полилинии, обозначающие бровки и подошвы. Пользователь предварительно указывает масштаб, выбирает тип топографических объектов, указывает имя таблицы для размещения отрезков, генерируемых в качестве изображений штрихов. Программа "Откос" выполняет две основные функции.

- Для заданных бровки и подошвы порождает набор штрихов. Штрихи строятся примерно перпендикулярно бровкам. В точках перелома полилинии, обозначающей бровку, направления штрихов изменяются плавно. Штрихи строятся короткие и длинные. В зависимости от выбранных типов и порождаемых размеров, как длинные, так и короткие штрихи могут быть постоянных или переменных размеров.

- Для заданного набора уже построенных штрихов производится коррекция направлений и расстояний. Это необходимо для тех случаев, когда построение первым способом не обеспечивает построения правильной картины (рисунок 1) Функция позволяет выбрать два граничных штриха, и между ними штрихи будут откорректированы таким образом, чтобы их концы, направленные к подошве, распределятся равномерно (рисунок 2).

Программа позволяет строить штрихи соответственно правилу 132 (стр.144 вышеназванной книги), то есть длины коротких штрихов для объектов типа 84, 85 и 87 при проекции откосов более 3 см будут равны трети длинных.

Рисунок 1.

Рисунок 2.

4. Описание работа программы и рекомендуемая последовательность действий пользователя

После запуска otkos.mbx в строке меню MapInfo появится меню “Откосы” (рисунок 3). К моменту построения штрихов должны быть открыты и визуализированны в окне карты таблицы, содержащие план местности и изображения подошв и бровок. Выбрав элемент меню “Откосы”/ ”Настройка таблиц” нужно указать имя открытой таблицы, содержащей бровки и подошвы, имя выходной таблицы с построенными штрихами (возможно, еще не существующей) и масштаб карты (Рисунок 4). Таблица для штрихов откроется с внутренним именем "Штрихи" и визуализируется в текущем окне карты.

Заметим, что таблица с бровками и подошвами указывается только для определения программой единиц измерения. Пользователь может использовать в качестве бровок и подошв полилинии из любых других таблиц.

Рисунок 3.

## Рисунок 4

Затем выбрав элемент меню “Откосы”/“Изменить вариант” можно установить параметры для рисования штрихов (рисунок 5).

## Рисунок 5

Описание параметров диалогового окна:

Вариант. Указывается один из вариантов, представленный в списке: 84а, 84б, 85а, 85б, 86, 87.

Далее все размеры указываются в миллиметрах.

# Длина короткого штриха:  “от” – длина штриха при отсутствии пересечения луча штриха с подошвой, “до” – длина штриха в случае пересечения луча. Если штрих пересекает подошву, то обрезается, то есть длина штриха может быть от 0 до значения “до”.

Длина длинного штриха – смысл тот же что и для короткого.

Недовод короткого штриха – минимальное расстояние, на которое штрих не доходит до подошвы.

Недовод длинного штриха – тот же смысл, что и для короткого.

Шаг штрихов – расстояние между основаниями соседних длинных (или соседних коротких) штрихов по линии бровки.

Расстояние до подошвы – длина “луча” определяющего пересечение с бровкой или подошвой. Если луч, перпендикулярный к бровке, ближе указанного расстояния не пересечет бровку или подошву, то будет порожден штрих минимальной длины. Результат такого порождения виден на рисунке 1.

Стиль длинного (короткого) штрихов – MapInfo-стили рисуемых штрихов. Заметим, что в стандартном наборе MapInfo недостаточно стилей для выполнения стандартов. В частности, нет стиля "линия с отдельной точкой на конце" для изображения коротких штрихов объектов типа 85. Рекомендуется использовать набор стилей "АО Стройизыскания".

6. Построение штрихов.

Чтобы построить штрихи для какого-либо откоса необходимо указать бровку и подошву. Для этого нужно выбрать  в окне карты бровку  и нажать Shift-B либо выбрать в меню “Откосы” элемент ”Выбор бровки”. В окне сообщений при этом появится сообщение "Бровка выбрана". Аналогично нужно указать подошву: выбрать полилинию, нажать Shift-P или  выбрать элемент “Откосы”/“Выбор подошвы”. Подошву нужно указывать всегда, хотя бы фиктивно, например, для объектов типа 84а, где подошва не присутствует, чтобы установить направление рисования штрихов. Рекомендуется временно создать в таблице с бровками небольшие полилинии с той стороны бровок, в которую нужно направить штрихи.

После того, как бровка и подошва указаны, можно выбрать “Откосы”/“Построить штрихи…”. В таблице с внутренним именем "Штрихи" появятся штрихи выбранного типа.

Если был выбран тип 84б, 85б или 87, то нужно учесть поведение программы для откосов, проекция которых больше 3 см. Кототкие штрихи в этом случае будут не постоянной длины, а равняться трети длинных в данном месте в соответствии с упоминавшимся выше правилу 132 со страницы 144 книги "Условные знаки …". Другую часть этого же правила, а именно то, что штрихи должны располагаться в 1.5, 2 или 3 раза реже, пользователь должен обеспечить изменением параметров в диалоге элемента меню “Откосы”/“Изменить вариант”. Требование плавности можно обеспечить, комбинируя в этом же диалоге длины короткого штриха и ручной коррекцией штрихов.

После завершения работы необходимо самостоятельно сохранить таблицу"Штрихи".

7. Коррекция построенных штрихов.

Действия при коррекции следующие. Необходимо выбрать два длинных штриха, относящиеся к одной бровке. Напомним, это обеспечивается использование инструмента стрелка при зажатой клавише "Shift". Предварительно можно подкорректировать направления концов, направленных к подошве, но нельзя изменять положение конца штриха на бровке. Затем выбирается элемент “Откосы”/"Коррекция выбора". Штрихи, расположенные между двумя выбранными штрихами, изменятся таким образом, что концы, расположенные на вблизи подошвы, будут располагаться через равные промежутки.

Примечание. Нужно учитывать, что при автоматической коррекции изменяются геометрические объекты, располагающиеся в таблице "Штрихи" в строках между выбранными, поэтому при использовании операции коррекции нельзя производить действия, нарушающие исходный порядок строк. Так, можно производить геометрическую коррекцию штрихов, но нельзя вручную добавлять новые штрихи в корректируемый промежуток или перемещать в нем штрихи с изменением их пространственного порядка. Осторожно нужно действовать в тех случаях, когда Вы работаете с замкнутыми бровками и подошвами. Если зона коррекции будет содержать место смыкания начала и конца бровки или место смыкания начала и конца подошвы, программа будет работать некорректно

8. Установка программы.

Для установки программы необходимо скопировать файлы ovrg.dll, otkos.mbx в один каталог. Необходимо наличие MapInfo v.4.0 или выше, русскоязычной или англоязычной.