ПРОГРАММА ПОСТРОЕНИЯ ЗАРАМОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ "ПЛАНШЕТ 5000"

Программа "Планшет 5000"  предназначена для  построения зарамочного оформления планшета растрово-векторной модели карты масштаба 1:5000 и подготовки его к дальнейшему выводу на печать.

Для     установки     программы     необходимо     скопировать     файлы mi_5000.mbx, Planshet.dat и Planshet.tab в каталог, содержащий файлы слоев карты в форматах MapInfo.

Программа "Планшет 5000" запускается из меню MapInfo Файл>Запустить программу MapBasic. В окне диалога выбора программы  необходимо выбрать файл  mi_5000 и нажать кнопку Открыть. В результате в строке главного меню MapInfo появится новая команда - "Планшеты 5000". Перед активизацией меню необходимо открыть требуемые слои карты.

Программа "Планшет" работает с исходными данными, занесенными в таблицу Planshet, выполненную   в   формате   MapInfo.   Таблица   содержит   следующие данные:

- Номер (строки в таблице);

- Головная организация;

- Наименование объекта;

- Система координат;

- Организация-исполнитель;

- Номенклатура;

- Гриф;

- Площадка;

- Система высот;

- Начальник отдела;

- Исполнитель;

- Начальник экспедиции;

- Вид съемки;

- Дата выполнения.

Данные  в таблицу заносятся   по  мере  необходимости  средствами MapInfo и используются программой    для    формирования    редко    меняющихся    надписей зарамочного оформления.

При активизации меню "Планшеты" открывается подменю "Подготовка к печати", при запуске которого    появляется    окно    программы    "Выбор    параметров   для создания планшета". В окно заносятся   номер   записи   в   таблице   Planshet,   которая   содержит необходимые данные для зарамочного    оформления     и     координаты     юго-западной     точки планшета, подлежащего оформлению.

По завершении ввода нажимается кнопка "ОК", после чего программа предлагает ввести данные в следующее окно - "Введите номера смежных планшетов". В этом окне вводятся номера планшетов,   располагающихся   слева,   справа,   сверху   и   снизу   от выбранного. Далее нажимается кнопка    "ОК"    и    программа   автоматически    строит   окно   отчета, содержащего планшет с зарамочным оформлением.    В   окне   отчета    можно    произвести    необходимые корректировки обычными для MapInfo средствами.

Подготовленное   окно   отчета   выводится   на   печать   стандартными средствами MapInfo.

С уважением, и приятной Вам работы!

Коллектив ООО «KARASOFT Design».

www.karasoft.ru

e-mail: mail@karasoft.ru