«Если совсем ничего не получается – прочти, наконец, инструкцию..»

Русская народная мудрость

# Модуль «Ситуация» для MapInfo версий от 6.5 и выше

## Создание изображений откосов для топопланов масштабов 1:500 – 1:5000.

Перед началом работы с утилитой необходимо создать и открыть в текущем окне карты две таблицы с названиями "Откосы_верх" и "Откосы_низ" с произвольным набором семантических полей. В процессе отрисовки в данных таблицах будут аккумулироваться изображения всех создаваемых нами откосов карты:

Запуск утилиты «Ситуация» осуществляется с помощью пункта Программы – Запустить программу MapBasic… главного меню MapInfo. Файл программы Situation.mbx

При запуске утилиты создается пункт главного меню MapInfo «Ситуация»:

При запуске утилиты также автоматически создаются две вспомогательные таблицы "Ситуация_шаг_1" и "Ситуация_шаг_2". Файлы этих таблиц располагаются в папке документов пользователя по умолчанию и используются как промежуточные элементы при создании объектов - условных знаков.

Порядок отрисовки изображения откоса:

- слой "Ситуация_шаг_1" делаем изменяемым, рисуем линейным объектом верхнюю границу будущего откоса:

Для примера использован только фрагмент откоса, в активированной утилите длина и форма создаваемого откоса не ограничена.

- слой "Ситуация_шаг_2" делаем изменяемым, рисуем линейным объектом нижнюю границу будущего откоса:

- в меню модуля выбираем "Создание откоса", в открывшемся диалоговом окне выбираем требуемый масштаб, тип откоса и задаем необходимость отрисовки низа откоса:

- нажимаем "Продолжить". Получаем изображение в соответствующих таблицах ("Откосы_верх" и "Откосы_низ") условного знака откоса по заданным ранее линиям верха и низа;

- таблицы "Ситуация_шаг_1" и "Ситуация_шаг_2" после этого очищаются и готовы для отрисовки следующего объекта!

Если откос имеет сложную форму, могут потребоваться некоторые мелкие косметические доработки полученного изображения откоса.

После построения всех необходимых откосов, их изображения, при необходимости, легко импортируются в AutoCAD-системы через DXF формат.

## Тестовый модуль для построения ограждений масштабов 1:500 – 1:5000.

С уважением, и приятной Вам работы!

Коллектив ООО «KARASOFT Design».

www.karasoft.ru

e-mail: mail@karasoft.ru