# Как создать каталог координат в программе MapInfo? Многие землеустроители, кадастровые инженеры, топографы, геодезисты, картографы сталкиваются с такой проблемой: как средствами программы MapInfo вычислить площадь полигона (земельного участка) и создать полноценный каталог (ведомость) коодинат поворотных точек для последующего его приложения к землеустроительному делу, описанию земельного участка или к техническому отчету. Программа работает в любой прямоугольной системе координат (СК42, СК63 и др.). Требования к компьютеру такие же как и к самому MapInfo. С помощью программы mi_pointer сделать это очень просто - буквально в два клика мышкой. # Установка mi_pointer для MapInfo Приложение MI_Pointer работает только на базе программы MapInfo версии с 4 по 9 включительно. Устанавливается следующим образом: - Распаковать из архива mipointer.rar файл mi_pointer.mbx - Скопировать mi_pointer.mbx в папку TOOLS с установленной программой MapInfo. Чаще всего она расположена здесь: C:\Program Files\MapInfo\ - В запущенной программе MapInfo выполнить следующее действие: Программы -> Запустить программу MapBasic - Найти mi_pointer.mbx и запустить его. - Появится новая кнопка, с помощью нее мы и будем производить все необходимые расчеты. # Создаем каталог координат в MapInfo Для примера, рассмотрим простейший случай вычисления площади полигона, состоящий из 4-х поворотных точек. - Открываем (создаем) свой проект и создаем полигон, т.е. обводим необходимый участок. - Запускаем приложение mi_pointer. См.выше - Выделяем мышкой нужный полигон. - Нажимаем на заветную кнопочку с карандашом и выбираем нужный полигон. См.выше - Выбираем "приложение к плану границ" и нажимаем ОК. - Выбираем название для сохраняемого файла. На выходе должен получиться файл такого вида: Который уже можно вложить как и в землеустроительное дело, и в описание земельного участка, так и приложить к вашему геодезическому отчету. Также возможны другие виды оформления, в т.ч. для описаний и проектов границ земельных участков. # О программе С помощью программы MI_POINTER очень упрощается работа специалистов, чья деятельность связана с межеванием земель. Используя всю мощь пакета MapInfo для увязки координат, подгона площадей и т.п., вы с легкостью можете как вносить изменения в текущие каталоги координат, так и создавать новые. И самое главное - программа абсолютно бесплатная, т.е вы не платите ни копейки За лицензию на ее использование, ставите ее хоть на 1, хоть на 1000 компютеров вашей организации и пользуютесь всеми ее преимуществами. А их достаточно по сравнению с другими пакетами программ, таких как Credo, Panorama, ЗемДело и т.п. Взять хотя бы стоимость этих гигантов... Скачать программу: mipointer_for_mapinfo.rar (размер: 17 kb) Если у вас возникли вопросы - пишите на e-mail: С радостью отвечу! © 2007